Sienna

### 46.32.	Garde-corps - acier inoxydable (inox)	|QP|m

Ce poste concerne des garde-corps modulaire et/ou fabriqués sur mesure, en acier inoxydable.

###### Spécifications

      - Type d’acier : acier inoxydable AISI 304 pour applications intérieures ou AISI 316 pour applications extérieures

      - Rampe : tube rond de 40 à 42 mm - épaisseur de paroi de 2 mm minimum.

      - Balustres : barre plate 40/10. Le côté supérieur est affiné symétriquement vers le haut, à l’endroit de la jonction avec la rampe.

      - Les lisses sont constituées de câbles en inox de 4 mm de diamètre. Nombre minimal d’éléments : 3

      - Les balustres sont fixés à l’escalier comme indiqué sur le schéma détaillé.

      - Éléments de fixation : boulons en inox.

###### Exécution

      - Assemblage, détails et mode de montage selon la proposition de l’entrepreneur, conformément aux indications figurant sur le plan.

##### Traitement de surface :

      - Aspect de la surface : mat brossé.

##### Réalisation

      - Les consignes de montage du fabricant seront respectées à la lettre. Les marges de sécurité doivent satisfaire aux normes en vigueur mentionnées aux articles 46.30 Balustrades – Généralités.

##### Consignes d’exécution complémentaires

- L’ensemble des vis et boutons sont minimum de qualité A2. Les boulons qui traversent les plaques de base doivent être protégés pour une rondelle en nylon afin de ne pas endommager la peinture.

##### Application