### Invoegen in 46.32

### borstweringen – algemeen

##### Omschrijving

      - Het betreft de levering en plaatsing van alle buitenborstweringen zoals aangegeven op plan, gevel- en/of detailtekening (m.b.t. bescherming van raamopeningen, terrassen, buitenbordessen, vides, gaanderijen, …). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: de draagstructuur, eventuele vulelementen, bevestigingsmiddelen, e.a. tot het bekomen van een afgewerkt geheel.

##### Meting

      - In overeenstemming met de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat:

      - meeteenheid: per lopende meter (bij balkons, gaanderijen, e.d.)

      - meetcode: netto uit te voeren lengte inclusief bevestigingen. Gemeten op de buitenzijde van de handgreep.

      - aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Materialen & Uitvoering

      - In overeenstemming met de aanduidingen in het bijzonder bestek betreft het ofwel prefab-aanbouwsystemen (aluminium, …) ofwel maatwerk in overeenstemming met de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen (staal, …). Alle stukken worden geprofileerd en vervaardigd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek en/of de goedgekeurde werktekeningen. De nodige documentatie, stalen en/of werktekeningen worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd.

### 46.32.	borstweringen - roestvast staal (RVS)	|VH|m

Het betreft op maat vervaardigde en/of modulair samengestelde borstweringen van roestvrij staal.

###### Specificaties

      - Staalsoort : roestvast staal AISI 304 voor binnentoepassingen of AISI 316 voor buitentoepassingen

      - Oppervlakte-aspect : Mat geborsteld.

      - Merk: www.maene.com

      - Type: Sienna

      - Handgreep: ronde buis 40 à 42mm met een wanddikte van Min 2mm.

      - Balusters: Platte staaf 40/10. De bovenkant is symmetrisch scherp uitgewerkt naar boven waarop de handgreep aansluit.

      - De regels zijn vervaardigd uit inox kabel van 4mm. Aantal min 3 stuks.

      - De balusters worden op de trap bevestigd zoals aangeduid op de detailtekening.

      - Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten

###### Uitvoering

      - Opbouw, detaillering en wijze van montage volgens voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan.

      - De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen.

###### Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

###### Alle schroeven en bouten zijn minimum van A2 kwaliteit. De bouten die door de voetplaten gaan dienen beschermd te worden door een nylon rondsel om de lak niet te beschadigen.

##### Toepassing